ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України _____________________ № ______

Правила пожежної безпеки в лісах України

I. Загальні положення

1. Ці Правила пожежної безпеки в лісах України (далі – Правила) встановлюють вимоги пожежної безпеки з метою забезпечення охорони лісу від пожеж та спрямовані на забезпечення організаційних, технічних та інших заходів запобігання лісовим пожежам, зниження можливого матеріального збитку та зменшення негативних наслідків у разі їх виникнення, забезпечення безпеки людей і збереження майна.

Правила є обов’язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду їх діяльності та форм власності, власниками лісів і громадянами України, іноземними громадянами, які перебувають в Україні на законних підставах, та особами без громадянства, що з будь-яких причин перебувають у лісі.

2. Забезпечення пожежної безпеки адміністративних та виробничих приміщень, житлових будинків, споруд тощо, які розташовані на землях лісогосподарського призначення, здійснюється згідно з вимогами, що встановлені Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за                         № 252/26697.

3. Крім Правил слід також керуватися стандартами, будівельними нормами та правилами, іншими нормативними актами, виходячи зі сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки стосовно лісових насаджень.

4. Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися шляхом проведення планових профілактичних протипожежних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на землях лісогосподарського призначення.

5. Безпосереднє здійснення заходів щодо охорони лісів від пожеж, їх гасіння і обліку покладається на постійних лісокористувачів та власників лісів.

Умови участі тимчасових лісокористувачів у здійсненні протипожежних заходів визначаються за згодою сторін у договорі на право тимчасового користування землями лісогосподарського призначення.

6. Забезпечення пожежної безпеки в лісі покладається на керівників постійних лісокористувачів та власників лісів.

7. Обов’язки постійних лісокористувачів та власників лісів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єктів, розміщених на землях лісогосподарського призначення, визначені статтею 20 Кодексу цивільного захисту України, статтями 64, 83, 86, 90 Лісового кодексу України.

8. Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, а також юридичні особи, які знаходяться на території України, зобов’язані:

виконувати Правила;

повідомляти постійного лісокористувача та власника лісів, територіальний підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, місцеві органи влади про виникнення лісової пожежі.

9. Фізичні та юридичні особи, винні у порушенні                                                  вимог Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством.

10. У Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

- відпал (пуск зустрічного вогню) − це завчасний пуск вогню по надґрунтовому покриву назустріч низовій або верховій пожежі з метою створення на її шляху широкої загороджувальної смуги;

- гасіння пожежі − процес впливу сил та засобів, а також використання методів та заходів для ліквідації пожежі;

- горіння − фізико-хімічний процес із виділенням тепла, світла, диму;

- добровільна пожежна охорона – працівники постійного лісокористувача або власників лісів, які в разі потреби повинні самостійно гасити окремі лісові пожежі;

- зона горіння − простір, у якому протікає процес горіння;

- зона діяльності (обслуговування) лісової пожежної станції − територія лісового фонду, офіційно закріплена за лісовою пожежною станцією з метою проведення попереджувальних профілактичних заходів, виявлення та ліквідації лісових пожеж;

- зона задимлення − простір, що примикає до зони горіння, заповнений димом;

- зона пожежі − простір, у якому відбувається пожежа;

- клас пожежної небезпеки за умовами погоди − показник, що визначається з урахуванням температури повітря і кількості опадів за останні три доби, характеризує ступінь імовірності виникнення лісових пожеж;

- клас природної пожежної небезпеки − показник, що характеризує лісові насадження за ступенем небезпеки виникнення в них пожеж;

- крайка лісової пожежі − межа між пройденою або охопленою вогнем територією і не пройденою вогнем;

- ліквідація пожежі − дії, спрямовані на остаточне припинення горіння, а також на виключення можливості його повторного виникнення;

- лісова пожежа − стихійне поширення вогню територією лісового фонду. Пожежа вважається лісовою, коли горять не тільки насадження, але й ділянки чагарників, захаращені вирубки, сухий травостій на прогалинах і вирубках, стерня на ділянках тимчасового сільськогосподарського користування на території лісових господарств;

- локалізація пожежі − дії, спрямовані на припинення можливості подальшого поширення горіння і створення умов для його успішної ліквідації наявними силами та засобами;

- мінералізована смуга − ділянка території, з якої ґрунтообробними механізмами видалено наземні горючі матеріали. Ширина смуги повинна бути удвічі більша від можливої висоти полум’я низової пожежі;

- пожежна техніка − технічні засоби для запобігання, обмеження розвитку, гасіння лісових пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей і природних ресурсів від їх наслідків;

- пожежний автомобіль − транспортний засіб, призначений для ліквідації пожеж;

- пожежний інвентар − інвентар, призначений для гасіння лісових пожеж (лопати, сокири, граблі, бензопили, хлопавки, торф’яні пожежні стволи, ранцеві лісові вогнегасники тощо);

- пожежний спостережний пункт − споруда, спеціально обладнана для спостереження за певною територією лісового фонду з метою виявлення лісових пожеж;

- пожежно-рятувальний підрозділ лісової пожежної станції − особовий склад, закріплений за лісовою пожежною станцією на постійній основі (постійний підрозділ) та громадських засадах;

- пожежонебезпечний період − частина року, у межах якої виникають лісові пожежі (з моменту сходження снігового покриву до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву);

- пожежостійкі узлісся − смуги листяних або мішаних деревостанів шириною 150−200 м навколо пожежонебезпечних ділянок хвойного лісу, а також смуги, розташовані навколо лісових селищ, дачних ділянок, лісних кордонів;

- полум’я − простір, у якому згорають пари, гази, суспензії;

- протипожежна канава − бар’єр для захисту ділянок лісу від підземних пожеж; прокладається межами з торфовищами на їх території у насадженнях із заторфованими ґрунтами шириною внизу 0,2−0,4 м, зверху − 1,5−2,8 м, глибиною − до мінерального шару або до рівня ґрунтових вод;

- протипожежний розрив − спеціально створена просіка шириною 50−150 м, як правило, з дорогою на її території; є складовою частиною протипожежного заслону і служить місцем організації зупинки верхових пожеж;

- протипожежний бар’єр − ділянка території, яка перешкоджає розповсюдженню і розвитку лісових пожеж (мінералізовані смуги, технологічні коридори, протипожежні розриви, протипожежні заслони, пожежостійкі узлісся, протипожежні канави, ріки, озера, автомобільні дороги тощо);

- протипожежний заслон − комбінований (складний) бар’єр, який складається з протипожежного розриву (з дорогою посередині) і смуг лісу з обох його боків, очищених від наземних горючих матеріалів, розчленованих мережею мінералізованих смуг і обрізаними гілками хвойних дерев на висоту до 2 м;

- сили і засоби пожежогасіння – відомча пожежна охорона, особовий склад лісової пожежної станції, пожежна й інша техніка, пожежний інвентар, вогнегасні хімічні речовини тощо, які закріплені за лісовою пожежною станцією;

- тактика гасіння лісової пожежі − вибір методів, способів і засобів гасіння пожежі залежно від характеристики ділянок, охоплених пожежею, і умов, що існують у момент гасіння;

- технологічний коридор − спеціально створена просіка шириною не менше 10 м вздовж існуючих ґрунтових проїздів, автомобільних доріг із твердим покриттям, протипожежних розривів (до 20 м) у насадженнях для створення мінералізованих смуг з обох боків і проїзду протипожежної техніки;

- фронт лісової пожежі − найбільш рухома частина крайки пожежі (на рівнині рухається за вітром, у гірській місцевості − угору схилом).

ІІ. Основні види лісових пожеж та їх характеристика

1. Лісові пожежі поділяються на низові, верхові, плямисті та підземні і характеризуються класом пожежної небезпеки насаджень, географічним розташуванням лісів, початком та закінченням пожежонебезпечного періоду, класом пожежної небезпеки за умовами погоди.

2. Низові лісові пожежі − пожежі, які поширюються надґрунтовим покривом (мохи, лишайники, трави, чагарники, деревний опад, лісова підстилка, вітролом, порубкові рештки) і нижнім пологом (підріст, підлісок). Низові пожежі поділяються на слабкі, середньої сили та сильні. Вони характеризуються за параметрами крайки горіння і висоти полум’я.

Слабкі − пожежі зі швидкістю руху фронтальної крайки вогню до         1 м/хв і висотою полум’я до 0,5 м.

Середньої сили − пожежі зі швидкістю руху фронтальної крайки вогню від 1 до 3 м/хв і висотою полум’я від 0,5 м до 1,5 м.

Сильні − пожежі зі швидкістю руху фронтальної крайки вогню більше 3 м/хв і висотою полум’я більше 1,5 м.

3. Верхові лісові пожежі − пожежі, під час яких вогонь поширюється в кроновому просторі лісових насаджень. Водночас низовий вогонь розглядається як складова частина верхової пожежі.

Верхові лісові пожежі характеризуються горінням і швидким просуванням вогню по кронах дерев під час сильного вітру. Швидкість верхової пожежі іноді досягає 400−500 м/хв. Під час верхової пожежі вітер розносить палаючі іскри, створюючи нові осередки пожежі.

- Верхові лісові пожежі за швидкістю поширення поділяються на рухомі та стійкі.

Рухомі − пожежі, які поширюються кронами дерев зі швидкістю більше 4 км/год, значно випереджаючи фронт низових пожеж, спричиняють утворення нових осередків завдяки рознесенню іскор. Під час пожежі згорають хвоя та дрібні гілки, великі гілки і кора дерев обвуглюються.

Стійкі − пожежі, які поширюються зі швидкістю до 4 км/год кронами дерев одночасно з просуванням фронту стійкої низової пожежі.

- Верхові лісові пожежі за параметрами просування фронтальної крайки поділяються на слабкі, середньої сили та сильні.

Слабкі − пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки вогню до 3 м/хв.

Середньої сили − пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки вогню від 3 до 100 м/хв.

Сильні − пожежі зі швидкістю просування фронтальної крайки вогню більше 100 м/хв.

4. Плямисті пожежі − пожежі, що утворилися поза периметром основної пожежі від іскор, які переносяться конвективними потоками.

5. Підземна пожежа − пожежа, що супроводжується безполуменевим горінням торфового шару ґрунту. Підземна лісова пожежа виникає у місцях залягання торфу. Під час проникнення вогню в глибину торф’яного масиву відбувається загоряння нижніх шарів торфу.

Швидкість поширення такої пожежі − кілька метрів на добу. Полум’я з підземного осередку пожежі може прориватися назовні, спричиняючи виникнення наземних пожеж у лісових масивах і сільськогосподарських угіддях. Характерна риса торф’яних пожеж − виділення великої кількості диму, що призводить до задимлення значних територій.

6. Лісові пожежі за розмірами (площею) розподіляються на:

невеликі лісові пожежі − пожежі площею до 5 га;

великі лісові пожежі − пожежі площею від 5 до 200 га;

особливо великі лісові пожежі − пожежі площею понад 200 га.

ІІІ. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

1. Організаційне забезпечення охорони лісу від пожеж здійснюється відповідно до Лісового кодексу України.

2. На лісогосподарських підприємствах Держлісагентства створюється відомча пожежна охорона (далі – ВПО), а власники лісів створюють власну пожежну охорону.

Діяльність ВПО регламентується Положенням, яке розробляється та затверджується Мінагрополітики на підставі Типового положення про відомчу пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 5.

3. Забезпечення пожежної безпеки на землях лісогосподарського призначення є складовою частиною службових або трудових обов’язків відповідальних посадових осіб постійних лісокористувачів та власників лісів. Ці обов’язки повинні бути відображені у посадових інструкціях, контрактах чи статутах постійних лісокористувачів або власників лісів.

4. Керівник постійного лісокористувача та власники лісів повинні визначити обов’язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки на землях лісогосподарського призначення, призначити відповідальних за окремі ділянки цієї роботи.

5. Для кожного постійного лісокористувача та власників лісів повинні бути визначені:

порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки знань з питань пожежної безпеки в лісі, проведення з працівниками інструктажів та занять з виявлення і ліквідації лісових пожеж, а також відповідальні за їх проведення;

дії посадових осіб державної лісової охорони, відомчої пожежної охорони, чергових з охорони лісу від пожеж, спостерігачів-пожежників (сезонних), добровільної пожежної охорони з робітників і службовців постійного лісокористувача або власників лісів, пожежних команд підприємств, резервних пожежних команд із робітників і службовців постійного лісокористувача або власників лісів, резервних пожежних команд підприємств, установ і організацій, що розташовані, мають об’єкти або проводять роботи в лісі, служби зв’язку у разі виявлення і розповсюдження лісової пожежі, а також переходу її в стан із непередбаченими наслідками;

порядок скликання членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових осіб у разі виникнення лісових пожеж, виклику вночі, у вихідні і святкові дні.

Працівники постійного лісокористувача або власників лісів мають бути ознайомлені з цими вимогами на інструктажах, під час проходження спеціального навчання. Основні вимоги Правил пожежної безпеки в лісах України та розроблених до них інструкцій, порядків, дій та інших документів розміщують у спеціально відведених для цього місцях.

6. Керівник та посадові особи постійного лісокористувача і власників лісів до початку виконання своїх обов’язків, а також один раз на три роки повинні проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Особи, діяльність яких потребує знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення лісових пожеж, проходять спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з пожежної безпеки за Програмою навчання з питань пожежної безпеки (далі − Програма навчання), яка розробляється та затверджується керівником постійного лісокористувача або власником лісів.

Програма навчання розробляється відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444. Програма навчання погоджується з територіальними органами ДСНС.

Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки на землях лісогосподарського призначення покладається на керівника постійного лісокористувача та власника лісів, а в структурних підрозділах (лісництво тощо) − на керівника відповідного підрозділу.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціального навчання, інструктажу і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

7. З метою своєчасного прийому, опрацювання і передавання по інстанціях інформації про лісові пожежі у структурних підрозділах постійних лісокористувачів та власників лісів створюються диспетчерські пункти.

8. Керівником та відповідальним за загальне керівництво гасінням лісових пожеж і їх ліквідацію є керівник постійного лісокористувача чи власник лісів або особа, яка виконує його обов’язки.

9. На вимогу керівника гасіння пожежі Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування і суб’єкти господарювання зобов’язані надати безоплатно для гасіння великих лісових пожеж в його розпорядження вогнегасні речовини, техніку, пально-мастильні матеріали, обладнання, засоби зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три години, − харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі.

10. Участь територіальних (місцевих) підрозділів ДСНС у гасінні лісових пожеж встановлюється інструкцією про порядок взаємодії між підрозділами ДСНС і обласними управліннями лісового та мисливського господарства та лісогосподарськими підприємствами, розкладом виїзду пожежних частин гарнізонів пожежної охорони, а також у порядку, передбаченому мобілізаційно-оперативними планами ліквідації лісових пожеж, що розробляються постійними лісокористувачами і власниками лісів та затверджуються місцевими органами виконавчої влади.

Підрозділи ДСНС підпорядковуються у своїх діях із гасіння лісової пожежі керівнику гасіння лісової пожежі і залишають місце пожежі тільки за узгодженням з ним (за винятком обставин, пов’язаних із загрозою життю і здоров’ю пожежних або, у крайньому разі, за викликом центральних (районних) пунктів пожежного зв’язку гарнізонів пожежної охорони).

11. На дорогах, що ведуть в лісові насадження з I−III класами природної пожежної небезпеки, встановлюються шлагбауми (заборонні знаки) з інформацією про заборону в’їзду в ліс протягом високої та надзвичайної пожежної небезпеки транспортних засобів, крім транспорту, задіяного для лісогосподарської мети.

Класи природної пожежної небезпеки визначаються за шкалою оцінки природної пожежної небезпеки на землях лісогосподарського призначення (додаток 1).

IV. Протипожежні вимоги на землях лісогосподарського призначення

- Протягом пожежонебезпечного періоду на землях лісогосподарського призначення забороняється:

- розведення багать на землях лісогосподарського призначення (крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);

- відвідування населенням хвойних насаджень при четвертому та п’ятому класах пожежної небезпеки (висока, надзвичайна пожежна небезпека) за умовами погоди або при настанні пожежного максимуму;

- палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети;

- залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо;

- заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна;

- експлуатувати машини та інші механізми з несправною паливною та іскрогасною системою;

- палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами (переливання пального, заправлення двигунів тощо);

- використовувати на полюванні пижі, виготовлені з горючих або здатних тліти матеріалів.

- Підприємствам, установам, організаціям незалежно від виду їх діяльності, форм власності та громадянам забороняється:

- розміщувати ближче ніж за 100 м від стіни хвойного лісу,                           50 м − мішаного, 20 м − листяного склади паливно-мастильних та інших горючих матеріалів, автозаправні станції та вогненебезпечні виробництва, смітники, житлові і виробничі приміщення;

У випадку існуючого ближчого за відстанню розміщення названих об’єктів від стіни лісу здійснювати додаткове протипожежне облаштування цих об’єктів;

- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісогосподарського призначення, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому числі проводити сільськогосподарські пали);

- залишати під час будівництва, ремонту та експлуатації доріг, газопроводів, нафтопроводів, мереж електропередачі, зв’язку, радіофікації, інших комунікацій та об’єктів деревні залишки і горючі матеріали джерела горіння;

- звалювати та спалювати у лісових насадженнях сміття, будівельні залишки, побутові та горючі відходи тощо;

- здійснювати в лісі без узгодження з постійними лісокористувачами або з власниками лісів роботи з використанням вибухових та інших горючих речовин.

- Протипожежні вимоги до місць спалювання порубкових решток від заготовки лісу і весняного доочищення місць рубок:

- під час спалювання порубкових решток необхідно зберегти від пошкодження підріст і дерева, які не підлягають вирубуванню. Спалювання куп починається від межі лісосік і навколо насіннєвих куртин підросту. Суцільне спалювання порубкових решток забороняється;

- протягом пожежонебезпечного періоду спалювання порубкових решток виконується тільки у безвітряну або дощову погоду. У посушливий період (10 і більше днів без дощу) спалювання порубкових решток не дозволяється;

- при спалюванні порубкових решток від заготовки лісу і весняного доочищення місць рубок не дозволяється:

допускати до спалювання осіб, які не пройшли у встановленому порядку інструктаж за програмою спеціального навчання та щорічної перевірки знань;

при виконанні вогневих робіт користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел і жирів, бензину, гасу та інших горючих речовин;

зберігати в місцях спалювання горючі речовини та інші горючі предмети і матеріали;

- місця спалювання повинні бути оснащені первинними засобами пожежогасіння (лопати, сокири, граблі, ємності з водою);

- після закінчення вогневих робіт виконавець зобов’язаний ретельно оглянути місце їх проведення, усунути можливі причини виникнення пожежі.

- З метою зменшення кількості і площі лісових пожеж, їх оперативного виявлення і ліквідації постійні лісокористувачі та власники лісів зобов’язані:

- виконати всі профілактичні заходи (запобіжні, підвищення пожежостійкості лісів, обмежувальні) на землях лісогосподарського призначення згідно з проектною документацією;

- здійснювати запобіжні заходи шляхом пропаганди пожежної безпеки в лісах, благоустрою земель лісогосподарського призначення (лісова рекреація), організації контролю за дотриманням вимог правил пожежної безпеки в лісах;

- підвищувати пожежостійкість лісів шляхом проведення організаційно-технічних і лісогосподарських заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісах, підвищення стійкості деревостанів до пожеж та своєчасного їх виявлення;

- проводити обмежувальні заходи шляхом створення протипожежних бар’єрів, мінералізованих смуг, протипожежних розривів, протипожежних заслонів, пожежостійких узлісь, протипожежних канав, протипожежних технологічних коридорів, облаштування пожежних водойм та під’їздів до них, будівництва лісогосподарських доріг протипожежного призначення;

- створювати лісову пожежну станцію з урахуванням планів протипожежного впорядкування лісів постійних лісокористувачів, насамперед за наявністю значних площ хвойних насаджень перших трьох класів природної пожежної небезпеки та з урахуванням існуючої мережі доріг, які дають змогу забезпечити своєчасну доставку сил і засобів пожежогасіння до місць можливого виникнення лісових пожеж.

У тих структурних підрозділах постійних лісокористувачів, де не передбачено створення лісової пожежної станції, створюються пункти зосередження протипожежного обладнання та інвентарю;

- до початку пожежонебезпечного періоду кожного року:

складати та затверджувати річний план протипожежних заходів;

складати мобілізаційно-оперативний план ліквідації можливих лісових пожеж, погоджувати його з підрозділами ДСНС, місцевими підприємствами, установами та організаціями, що включені в цей план;

- оперативно виявляти шляхом наземного маршрутного патрулювання, авіа патрулювання або спостережень з пожежно-спостережних веж (пунктів, щогл тощо) і ліквідовувати лісові пожежі, що виникають.

Вести первинний облік лісових пожеж і своєчасно інформувати ДСНС про всі випадки пожеж;

- організовувати і здійснювати взаємодію з органами та підрозділами професійної пожежної охорони (державної, відомчої);

- забезпечити комплекс протипожежних заходів у місцях складування порубкових решток хвойних порід і лісопродукції, що залишені на пожежонебезпечний період;

- забезпечувати свої потреби необхідною кількістю води для завдань пожежогасіння. З цією метою необхідно влаштовувати джерела водопостачання (пожежні водойми, водонакопичувальні резервуари тощо) у місцях з найвищою вірогідністю виникнення лісових пожеж;

- проводити у місцевих виробничих колективах, навчальних закладах, зонах відпочинку, що розташовані на землях лісогосподарського призначення, серед населення, по радіо, телебаченню роз’яснювальну роботу з питань дотримання правил пожежної безпеки в лісах України і способів гасіння лісових пожеж;

- на ділянках зон і місць відпочинку утримувати місця для розведення вогнищ очищеними до мінерального шару ґрунту та обмежувати їх мінералізованою смугою.

Організовувати встановлення наметів для розміщення відпочиваючих у 1−2 ряди з відстанню між ними та рядами не менше 2,5 м. Площа, яку займає одна група наметів, не повинна перевищувати 1000 кв.м, враховуючи відстань між групами 15 м;

- вживати на радіоактивно забруднених територіях максимально можливих заходів щодо недопущення виникнення лісових пожеж та розповсюдження їх на землі лісогосподарського призначення.

У насадженнях зі щільністю забруднення ізотопами цезію понад         15 Кі/кв.км або стронцію понад 3,0 Кі/кв.км гасіння лісових пожеж проводити спеціальними підрозділами ДСНС.

- Підприємства, установи, організації, що розташовані, мають об’єкти або проводять роботи (заходи) в лісі або межують з лісовими насадженнями, зобов’язані:

- мати у своєму розпорядженні протипожежне обладнання та засоби гасіння лісових пожеж згідно додатком 2. У разі виявлення лісової пожежі повідомляти про пожежу постійного лісокористувача або власників лісів і вживати термінових заходів до її ліквідації;

- узгоджувати з постійними лісокористувачами або власниками лісів місця розташування в лісі об’єктів, проведення робіт (заходів), а до початку ведення пошукових робіт реєструвати місця їх проведення, розміщення баз, маршрути переміщення в лісі тощо;

- забезпечити проведення відповідальними особами з проведення культурно-масових та інших заходів у лісі перед виїздом або виходом у ліс перед початком пожежонебезпечного періоду інструктажу робітникам, службовцям та учасникам культурно-масових та інших заходів про дотримання правил пожежної безпеки в лісі та попередження виникнення лісових пожеж, а також про способи їх гасіння у разі їх виникнення;

- зберігати горючі матеріали та речовини тільки в спеціально відведених місцях відповідно до вимог Правил;

- обладнати місця для паління.

- Підприємства, які займаються експлуатацією повітряних ліній електропередач, зв’язку і радіофікації, зобов’язані:

- утримувати просіки, на яких розміщені повітряні лінії, у безпечному щодо пожежного стану відношенні (через кожні п’ять років вирубувати природне поновлення деревних порід і очищати територію від наземних горючих матеріалів);

- ширина просік для повітряних ліній у лісових масивах приймається:

у насадженнях низькорослих порід дерев висотою до чотирьох метрів − завширшки не менше за відстань між крайніми проводами повітряної лінії електропередачі плюс шість метрів (по три метри з кожного боку від крайнього до гілок дерев проводу);

у насадженнях висотою понад чотири метри − завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс відстань, що дорівнює середній висоті існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі, при цьому дерева або групи дерев, які ростуть на краю просіки, підлягають вирубці, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до проводів повітряної лінії електропередачі;

у байрачних лісах, особливо цінних лісових масивах, лісах степових, лісостепових, гірських районів, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища, лісах населених пунктів, лісах зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій необхідно забезпечувати таку ширину просік, щоб відстань від проводів під час їх найбільшого відхилення до гілок дерев по горизонталі була не менш як           два метри для повітряних ліній напругою 20 кВ, три метри − 110 кВ, 
чотири метри – 150−220 кВ, п’ять метрів – 330−500 кВ, вісім метрів − 
750 кВ;

- просіки для повітряних ліній електропередачі, які проходять через лісові масиви та інші зелені зони, повинні триматися в пожежобезпечному стані силами тих підрозділів, у віданні яких перебувають ці лінії.

- Підприємства, у віданні яких знаходяться залізничні та автомобільні дороги вздовж лісових масивів, зобов’язані:

- очищати смуги відводу вздовж доріг від наземних горючих матеріалів. Ліквідовувати вертикальну зімкненість крон хвойних дерев з наземними горючими матеріалами шляхом підняття крони хвойних дерев на висоту до двох метрів;

- на межі смуги відводу прокладати мінералізовані смуги і протягом пожежонебезпечного періоду утримувати їх в очищеному стані.

- Підприємства, що відають експлуатацією трубопроводів, зобов’язані утримувати протягом пожежонебезпечного періоду смуги відводу та охоронні зони трубопроводів, що проходять через лісові масиви, в безпечному щодо пожежного стану відношенні та прокладати мінералізовані смуги вздовж всієї траси трубопроводу, навколо садиб лінійних служб, колодязів, на трубопроводах.

9. Загальні вимоги пожежної безпеки до технічних засобів та пожежного інвентарю:

- пересувна пожежна техніка (пожежні автомобілі та інша пожежна техніка) повинна утримуватись у приміщеннях (боксах, навісах тощо), в яких забезпечено її нормальні і безпечні умови зберігання;

- протягом пожежонебезпечного періоду пожежна техніка повинна бути у постійній готовності до виїзду на пожежу: бути справною, мати повний комплект придатного до застосування протипожежного обладнання та інвентарю, заправлена пальним, мастильними матеріалами, забезпечена запасом вогнегасних речовин;

- пожежні машини та інша пожежна техніка періодично повинні проходити технічне обслуговування згідно з вимогами, встановленими експлуатаційною документацією;

- використання пожежної техніки, в тому числі пожежного обладнання, інвентарю та інструменту для господарських, виробничих та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, забороняється;

- постійні лісокористувачі та власники лісів повинні мати розроблений та затверджений порядок направлення і прибуття техніки на місце пожежі;

- на випадок гасіння великих лісових пожеж створюються об’єктові і відомчі резерви паливно-мастильних матеріалів та інших матеріальних ресурсів, а також пункти зосередження протипожежного інвентарю.

V. Порядок організації роботи лісової пожежної станції

1. Основними завданнями лісової пожежної станції (далі – ЛПС) є:

- виявлення пожеж у лісових масивах із пожежних спостережних веж, щогл, пунктів, телевізійних систем спостереження, під час проведення наземного патрулювання, а також шляхом одержання повідомлень за наявною системою зв’язку, у тому числі від літаків/вертольотів тощо;

- запобігання загибелі і травмуванню людей під час лісових пожеж;

- гасіння лісових пожеж (розвідка, локалізація, ліквідація) у разі потреби залучення додаткових сил і засобів пожежогасіння;

- щоденний нагляд за утриманням у робочому стані закріплених за ЛПС пожежної техніки, пожежного інвентарю та засобів зв’язку. Ведення документації щодо діяльності ЛПС.

2. Тип ЛПС, місце розташування, зона обслуговування, структура, чисельність особового складу, укомплектування пожежною технікою, засобами пожежогасіння і зв’язку тощо визначаються постійними лісокористувачами відповідно до Правил.

- Залежно від класу природної пожежної небезпеки лісових масивів, лісорослинної зони, структури лісового фонду (типологічної, вікової тощо) і забезпеченості шляхами створюються ЛПС двох типів:

- першого типу (далі – ЛПС-1) − на базі лісництв з метою забезпечення оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж у зоні діяльності (обслуговування) на початковій стадії та гасіння спільно із ЛПС другого типу великих лісових пожеж;

- другого типу (далі – ЛПС-2) − переважно на центральних садибах постійних лісокористувачів із більшою кількістю сил і засобів пожежогасіння для забезпечення швидкої ліквідації лісових пожеж у зоні діяльності (обслуговування) та великих лісових пожеж поза її межами; надання допомоги, у разі потреби, іншим лісокористувачам.

- Площа зони діяльності (обслуговування) визначається класами природної пожежної небезпеки лісових масивів, розташованих у її межах, та часом, необхідним для доставки сил і засобів пожежогасіння до місця імовірного виникнення пожеж (додаток 3).

- На ЛПС оформляються паспорт та відповідна документація 
(додатки 4 і 5).

- При кожній ЛПС організовується пожежна команда                           (далі − команда ЛПС).

- Команди ЛПС постійних лісокористувачів комплектуються пожежно-рятувальними підрозділами з числа відомчої пожежної охорони чи добровільної пожежної охорони.

- Структуру та чисельність команд ЛПС визначають постійні лісокористувачі.

- Керівництво діяльністю ЛПС-1 покладається наказом керівника постійного лісокористувача на одного з інженерно-технічних працівників лісництва, що має відповідну фахову підготовку і досвід щодо гасіння лісових пожеж.

- Начальник ЛПС-2 призначається наказом керівника постійного лісокористувача із звільненням від виконання інших обов’язків. Він повинен мати відповідну фахову підготовку і досвід щодо гасіння лісових пожеж.

- До команди ЛПС зараховуються особи, які досягли 18-річного віку та за станом здоров’я можуть виконувати покладені на них завдання.

- Водії пожежних автомобілів та їх бойова обслуга, мотористи мотопомп зараховуються до складу команд ЛПС на постійній основі.

- Бригадири лісопожежних бригад призначаються зі складу постійних працівників постійного лісокористувача і залучаються до гасіння лісових пожеж як члени добровільної пожежної охорони.

- До лісопожежних бригад робітники можуть прийматися на сезонну роботу або залучатися до гасіння пожеж як члени добровільної пожежної охорони постійного лісокористувача.

- У постійних лісокористувачів, лісові масиви яких характеризуються високою природною пожежною небезпекою, команди ЛПС доцільно укомплектовувати постійними робітниками.

- Перед початком пожежонебезпечного періоду за планом, що затверджується постійним лісокористувачем, з командами ЛПС у польових умовах проводяться навчання з тактики і техніки гасіння лісових пожеж.

- Начальник (керівник) ЛПС безпосередньо підпорядковується головному лісничому та керівнику постійного лісокористувача; у випадках, коли ЛПС створено у лісництві, − лісничому.

- Начальник (керівник) ЛПС зобов’язаний:

- знати зону діяльності (обслуговування), стан шляхів, розміщення протипожежних бар’єрів і водойм, під’їзди до них, закріплену за станцією техніку та тактику гасіння лісових пожеж;

- організовувати та проводити перед початком і протягом пожежонебезпечного періоду заняття та тренування особового складу команд ЛПС із гасіння лісових пожеж та додержання норм і правил охорони праці;

- визначати обов’язки особового складу лісопожежних бригад, розподіляти між ними засоби пожежогасіння, зв’язку та транспорт;

- організовувати чітку роботу команд ЛПС та закріпленої техніки;

- забезпечувати дотримання особовим складом команд ЛПС вимог безпечного ведення робіт під час гасіння лісових пожеж;

- керувати особовим складом команди ЛПС під час виконання робіт на території зони діяльності (обслуговування);

- з моменту одержання повідомлення про виникнення лісової пожежі в зоні діяльності (обслуговування) або розпорядження від керівництва постійного лісокористувача забезпечувати негайний виїзд команди ЛПС або окремої лісопожежної бригади до місця пожежі та керувати її гасінням до прибуття вищої службової особи;

- забезпечувати догляд за технікою, інвентарем тощо, закріпленими за ЛПС, організовувати їх ремонт та належне зберігання;

- вести відповідну документацію щодо роботи ЛПС та обліку часу, витраченого на чергування, обслуговування закріпленої за ЛПС техніки, гасіння пожеж тощо.

- Якщо в зоні діяльності ЛПС одночасно виникає декілька осередків пожеж, начальник (керівник) ЛПС безпосередньо керує гасінням пожежі в найскладніших умовах, одночасно підтримуючи зв’язок з іншими самостійно діючими лісопожежними бригадами. За неможливості ліквідувати пожежу силами своєї команди повідомляє головному лісничому або керівнику постійного лісокористувача про необхідність допомоги.

- Начальник (керівник) ЛПС має право:

- перевіряти стан пожежної безпеки всіх виробничих об’єктів у зоні діяльності ЛПС;

- виходити з пропозиціями до головного лісничого або керівника постійного лісокористувача щодо усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки в лісах;

- надавати пропозиції керівництву щодо вдосконалення діяльності, матеріально-технічного забезпечення та заохочення команд ЛПС.

- Бригадир лісопожежної бригади підпорядковується безпосередньо начальнику (керівнику) ЛПС і зобов’язаний:

- знати способи гасіння лісових пожеж з використанням наявних засобів пожежогасіння та інвентарю, закріплених за ЛПС;

- уміти професійно застосовувати пожежну та іншу техніку під час гасіння лісових пожеж, а також володіти навичками радіозв’язку;

- організовувати роботу лісопожежної бригади в умовах гасіння різних видів лісових пожеж;

- проводити профілактичні протипожежні заходи;

- перевіряти знання і забезпечувати виконання кожним членом бригади покладених на нього обов’язків;

- забезпечувати збереження закріплених за лісопожежною бригадою інвентарю, засобів пожежогасіння та зв’язку, підтримання їх у справному стані;

- забезпечувати контроль за додержанням особовим складом бригади чинних норм і правил безпеки праці.

- Водій пожежного і бортового вантажного автомобіля,                 тракторист-машиніст лісопожежного агрегата, бульдозера, трактора, лісопожежного модуля підпорядковуються начальнику (керівнику) ЛПС або бригадиру лісопожежної бригади і зобов’язані:

- знати та вміти використовувати закріплену за ними техніку, здійснювати догляд за нею та її поточний ремонт;

- за розпорядженням начальника (керівника) ЛПС або бригадира окремо діючої лісопожежної бригади виїжджати на закріпленій техніці до місця пожежі та виконувати вказівки керівника гасіння лісової пожежі;

- додержуватися норм і правил безпеки праці.

- Робітники лісопожежної бригади підпорядковуються начальнику (керівнику) ЛПС або бригадиру і повинні:

- знати способи гасіння лісових пожеж з використанням закріпленої за бригадою пожежної та іншої техніки, інвентарю, засобів пожежогасіння, машин і механізмів та вміти професійно користуватися ними;

- за сигналом тривоги займати номери бойової обслуги на закріпленій за бригадою пожежній техніці, виїжджати до місця лісової пожежі і вчасно виконувати розпорядження бригадира або іншого керівника гасіння лісової пожежі;

- під час гасіння лісової пожежі не залишати своєї позиції без дозволу бригадира або іншого керівника гасіння (за винятком явної небезпеки для власного життя), уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим;

- утримувати у справному стані закріплений пожежний інвентар та вміло застосовувати його під час гасіння лісових пожеж;

- додержуватися норм і правил безпеки праці.

- ЛПС забезпечуються приміщеннями для розміщення особового складу пожежних команд, зберігання пожежної техніки, інвентарю, засобів зв’язку тощо.

- Поруч із ЛПС розміщуються:

пожежний спостережний пункт, вежа (щогла);

пожежний резервуар місткістю не менше 10 куб.м (ЛПС-2) або колодязь, гідрант, артезіанська свердловина тощо;

майданчик, пристосований для сушіння пожежних рукавів;

майданчик для миття пожежних автомобілів або автоцистерн.

- Пожежна техніка, інвентар та засоби зв’язку, що є на озброєнні ЛПС, мають бути придатними для негайного застосування.

За поданням начальника (керівника) ЛПС до керівника підприємства залучається додаткова кількість тракторів, автомобілів, бульдозерів, іншої техніки та засобів пожежогасіння шляхом зняття їх з інших робіт.

- Після закінчення пожежонебезпечного періоду пожежна техніка, інвентар та засоби зв’язку ремонтуються і зберігаються в приміщенні ЛПС.

- Зв’язок між ЛПС, підприємствами, патрульними вертольотами (літаками) здійснюється за допомогою телефонної мережі, наявних засобів радіо та мобільного зв’язку.

- Робота команд ЛПС здійснюється з урахуванням класу природної пожежної небезпеки лісових насаджень у зоні діяльності (обслуговування) та класу пожежної небезпеки за умовами погоди.

- У святкові та вихідні дні (з третім і більш високими класами пожежної небезпеки за умовами погоди) до чергування на ЛПС особовий склад пожежних команд залучається у кількості, необхідній для укомплектування бойової обслуги пожежної техніки.

- Особовий склад команд ЛПС під час гасіння лісових пожеж підпорядковується відповідному керівнику гасіння.

- Основна форма організації праці на гасінні лісових пожеж силами ЛПС − лісопожежна бригада ЛПС, яка формується на базі пожежного автомобіля (агрегата).

- Залежно від місцевих умов на ЛПС-1 створюються 1−2 бригади, на ЛПС-2 − до 3−4 бригад.

- Мінімальний склад бригади ЛПС становить від двох до чотирьох осіб.

- Для гасіння невеликих лісових пожеж зі складу бригади можуть формуватися пожежні групи, кількісний склад яких визначається відповідно до класу пожежної небезпеки за умовами погоди та місцевими умовами.

- За розпорядженням керівництва постійних лісокористувачів, у складі яких функціонують ЛПС, їх особовий склад з пожежною технікою і засобами пожежогасіння може направлятися для надання допомоги іншим лісокористувачам.

VI. Порядок організації гасіння лісових пожеж

- Дії працівників лісогосподарських підприємств, які залучаються до гасіння лісових пожеж, визначаються Держлісагентством або центральним та місцевим органом виконавчої влади, у сфері управління яких є підприємства, що здійснюють лісогосподарську діяльність.

- Управління силами і засобами пожежогасіння виконує керівник гасіння лісової пожежі (далі − КГЛП). КГЛП − це старша посадова особа постійного лісокористувача або власника лісів, яка першою прибула на гасіння пожежі.

- КГЛП на період виконання заходів із попередження та ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з лісовою пожежею, в оперативне підпорядкування переходять усі залучені сили та засоби згідно з мобілізаційно-оперативним планом.

- КГЛП несе персональну відповідальність за організацію робіт і управління підпорядкованими силами, успішне виконання завдань та безпеку працівників, залучених до гасіння пожежі. КГЛП не дозволяється залишати місце пожежі та відпускати учасників гасіння до завершення робіт по локалізації або/та ліквідації пожежі.

- КГЛП на період виконання заходів із ліквідації надзвичайної ситуації самостійно приймає рішення на проведення евакуаційних заходів, зупинення виробничої діяльності підприємства, обмеження доступу до зони надзвичайної ситуації та зупинення робіт при загрозі життю осіб, які беруть участь у ліквідації пожежі.

- З прибуттям до місця пожежі КГЛП повинен:

- оцінити обстановку за зовнішніми ознаками і доповісти вищій посадовій особі, поінформувати штаб на пожежі і територіальний підрозділ ДСНС про пожежну безпеку;

- прийняти рішення по розстановці наявних сил і засобів для гасіння пожежі та проведення інших невідкладних робіт;

- підтримувати у подальшому безперервний зв’язок із керівництвом та територіальними підрозділами ДСНС, періодично інформувати про прийняті рішення та обстановку на пожежі.

КГЛП зобов’язаний визначити вирішальний напрям дій сил, при зміні обстановки уточнювати його та своєчасно приймати рішення на перегрупування сил і засобів. Накази, рішення, вказівки повинні бути короткими, точними та зрозумілими для виконавців. Вони можуть доводитися особисто, через оперативний штаб на пожежі, зв’язкових або через технічні засоби зв’язку.

- Кожна новоприбула до місця пожежі старша посадова особа постійного лісокористувача або власника лісів повинна:

- оцінити обстановку і визначити правильність організації гасіння пожежі;

- визначити необхідність виклику додаткових сил і засобів;

- при необхідності прийняти на себе керівництво гасінням пожежі.

- Старша посадова особа, що прибула на пожежу, є відповідальною за наслідки гасіння пожежі незалежно від того, чи прийняла вона керівництво на себе, чи ні.

Надання на пожежі старшою посадовою особою наказу КГЛП або минаючи його, є моментом прийняття на себе керівництва гасінням пожежі.

- Прийняття старшою посадовою особою керівництва гасіння пожежею на себе є обов’язковим, якщо КГЛП не забезпечує управління викликаними на пожежу силами і засобами.

- Старша посадова особа повинна повідомити своє рішення про прийняття керівництва гасінням лісової пожежі на себе і сповістити про це вищу посадову особу і керівників окремих підрозділів, які беруть участь у гасінні лісової пожежі.

- Основні завдання КГЛП:

- здійснювати розвідку та оцінку обстановки на пожежі;

- визначити вірогідність поширення вогню на населені пункти та інші об’єкти;

- при розповсюдженні пожежі на велику площу і набуття затяжного характеру розвідку пожежі проводити щоденно, а при необхідності − декілька разів на день. При можливості розвідка пожежі здійснюється з повітря;

- встановити вид і масштаби пожежі по фронту, на флангах і в тилу;

- визначити найбільш небезпечний напрямок розповсюдження вогню та оптимальні місця введення сил і засобів для локалізації і гасіння пожежі;

- провести розрахунок сил і засобів та визначити способи і прийоми гасіння;

- поставити завдання формуванням, організувати взаємодію, позмінну роботу працівників, залучених до гасіння пожежі та забезпечення дій, встановити контроль за виконанням заходів;

- безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі та оперативно приймати рішення при її ускладненні;

- залучати при необхідності додаткові сили і засоби та забезпечити ефективне їх використання;

- організувати роботу оперативного штабу на пожежі, визначити місце його розташування, інформувати штаб про прийняті рішення;

- створити резерв сил і засобів, організувати позмінну роботу та відпочинок працівників, залучених до гасіння пожежі;

- призначити з числа осіб керівного складу відповідального за дотримання заходів безпеки;

- організувати пункт медичної допомоги;

- особисто переконатися у ліквідації пожежі та визначити тривалість спостереження за місцем ліквідованої пожежі;

- визначити порядок відбуття сил і засобів після гасіння пожежі.

- Для залучення додаткових сил і засобів КГЛП повинен визначити:

- на яку площу може розповсюдитись пожежа до прибуття і введення в дію додаткових сил і засобів;

- необхідну кількість особового складу і техніки для гасіння пожежі;

- необхідність залучення спеціальних служб;

- порядок організації водопостачання для гасіння пожежі (підвіз або перекачка води).

- Працівники постійного лісокористувача або власника лісів, які виконують маршрутне патрулювання в лісі, спостерігачі-пожежники та інші, що виконують роботи в лісі, громадяни при виявленні лісової пожежі зобов’язанні терміново повідомити структурний підрозділ постійного лісокористувача або власника лісів, підрозділи ДСНС і вжити заходів для її гасіння.

- Керівник постійного лісокористувача або власник лісів, який отримав повідомлення про пожежу, зобов’язаний терміново вжити заходів з організації її гасіння.

Якщо повідомлення про пожежу безпосередньо надійшло до ЛПС, начальник ЛПС або старший команди пожежогасіння (у разі відсутності начальника ЛПС) приймає рішення про виїзд на пожежу і повідомляє про це старшу посадову особу структурного підрозділу.

- На випадок, коли на території структурного підрозділу одночасно виникло декілька пожеж або коли швидко погасити пожежу, що виникла, силами однієї ЛПС неможливо, лісничий або особа, яка його заміщає, терміново повідомляє керівнику постійного лісокористувача про направлення на гасіння сил і засобів ЛПС лісогосподарського підприємства або ЛПС сусідніх структурних підрозділів, а при необхідності терміново залучає на гасіння пожежі резервні команди, необхідну техніку і засоби транспорту з виробництва.

- У тих випадках, коли сил і засобів постійного лісокористувача або власника лісів для гасіння пожеж недостатньо, керівник постійного лісокористувача або власник лісів залучають на гасіння населення, пожежну техніку і транспортні засоби місцевих підприємств, установ і організацій (згідно з мобілізаційно-оперативним планом ліквідації можливих лісових пожеж), підрозділи ДСНС.

- Команди, окремі бригади, групи, що прибули на гасіння пожежі від ЛПС, пожежного резерву постійного лісокористувача або власника лісів, залучені сили та засоби місцевих підприємств, установ і організацій, підрозділи ДСНС тощо, за можливості, зберігають свою структуру, але за розпорядженням КГЛП ці підрозділи можуть збільшуватися чи розділятися на більш дрібні у разі необхідності.

Кожному з названих підрозділів КГЛП ставить завдання стосовно ліквідації пожежі, відводить частину крайки пожежі і для технічного керівництва та підтримання постійного зв’язку з КГЛП закріплює працівника постійного лісокористувача або власника лісів. Підрозділи, які мають досвід гасіння пожеж, за дорученням КГЛП можуть виконувати доручені роботи самостійно.

Начальники (командири) названих вище підрозділів повинні постійно підтримувати зв’язок із КГЛП і виконувати його вказівки.

- До складу оперативного штабу на пожежу входять: начальник оперативного штабу і начальник тилу, а також представники взаємодіючих служб міста (населеного пункту).

На великих, складних і тривалих пожежах можуть призначатися заступники начальника оперативного штабу.

КГЛП утворює робочий орган із управління гасіння лісової пожежі – штаб на пожежі.

Оперативний штаб створюється:

на великих і складних пожежах;

за рішенням КГЛП у залежності від обставин.

- Оперативний штаб організовує:

- зустріч, розміщення і розподіл на ділянки проведення робіт прибуваючих формувань;

- розвідку пожежі в процесі її гасіння, збір даних про зміни в обстановці та прогнозування розвитку пожежі;

- ведення обліку сил і засобів;

- створення резерву сил і засобів;

- зв’язок на пожежі;

- виконання рішень, наказів КГЛП щодо гасіння пожежі, контроль за виконанням задач, що поставлені;

- контрольно-пропускні пункти і пости безпеки;

- харчування та відпочинок особового складу під час тривалих пожеж;

- матеріально-технічне забезпечення залучених підрозділів, заправку пально-мастильними матеріалами і технічне обслуговування залученої техніки;

- матеріально-технічне забезпечення працюючих на пожежі підрозділів.

- Основними способами гасіння лісових пожеж є:

- засипання ґрунтом крайки низової пожежі;

- створення загороджувальних мінералізованих смуг і канав на шляху просування вогню;

- гасіння лісової пожежі водою з наземних засобів гасіння;

- гасіння крайки та окремих осередків лісової пожежі шляхом зливу води із літаків та вертольотів;

- відпал (пуск зустрічного вогню).

- Для боротьби з лісовими пожежами застосовують такі тактичні операції для їх гасіння: повітряна розвідка (моніторинг) пожежі, спостереження за допомогою спостережних веж, в тому числі обладнаних телевізійними системами спостереження, наземне патрулювання, локалізація пожежі та її ліквідація.

- Повітряна розвідка (моніторинг) лісової пожежі здійснюється за допомогою повітряних суден або літальних апаратів шляхом обльоту району пожежі з метою визначення виду пожежі, масштабу та сили, напрямку переміщення вогню, характеристик місцевості та лісової площі, фактичних метеорологічних умов.

- Гасіння лісової пожежі проходить у такій послідовності:

- зупинення поширення пожежі;

- локалізація пожежі;

- гасіння осередків горіння, що залишилися на території, пройденій вогнем.

- Поширення лісової пожежі зупиняють, впливаючи засобами пожежогасіння безпосередньо на її палаючу крайку, що призводить до локалізації пожежі.

- Способи локалізації та ліквідації лісової пожежі у цілому залежать від її виду (низова, верхова), сили і масштабів, характеристики місцевості та лісової площі, метеорологічних умов, наявності сил і засобів для гасіння.

Для ефективної локалізації лісової пожежі створюються штучні бар’єри з метою недопущення подальшого поширення пожежі. До них належать протипожежна канава, протипожежний бар’єр та мінералізована смуга.

- Закінчення гасіння лісової пожежі полягає в ліквідації осередків горіння, що залишилися на пройденій пожежею площі після її локалізації.

- Під час вибору тактичних прийомів і способів гасіння лісових пожеж КГЛП повинен ураховувати особливості лісової рослинності, рельєф місцевості (гірський, рівнинний), категорію земель (переліски, галявини, торфовища), інтенсивність і розмір пожежі, прогнозовані погодні умови, наявність сил і засобів боротьби.

- Остаточне гасіння лісової пожежі полягає в ліквідації окремих осередків горіння, що залишилися на пройденій пожежею площі після її локалізації.

| Заступник директора Департаменту аграрної політики та сільського господарства | О. Альшанова |
| --- | --- |